2003年第三季度全省建设系统建筑施工事故汇总表

本季度全省建设系统发生建筑施工四级以上事故30起，死亡37 人，重伤3人。

| 序 号 | 发生 时间 | 事 故 单 位 | 工 程 名 称 | 项目 经理 | 事故 类别 | 事 故 部位 | 死亡 人数 | 事 故 简 要 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7月 6日 | 总包：中建三局（粤）分包：醴陵市海豹建筑防水工程有限公司 | 广州： 天河区珠江新城发展中心大厦 | 董宝珠 | 高处 坠落 | 其它 | 1 | 在地下室外壁做防水施工时，未系安全带，坠落身亡。 |
| 2 | 7月 11日 | 揭西建筑集团河源分公司 | 河源： 河源市政协活动中心 | 黄高象 | 起重伤害 | 井字架 | 1 | 提升机在9层楼面停靠，架子工进入吊蓝卸运脚手架配件时，发生机械掣动失灵，配重件下坠致吊蓝上升，架子工伸出头喊叫，后从吊蓝坠落地面不治身亡。 |
| 3 | 7月 12日 | 总包：中建八局 分包：深圳友联机电设备有限公司 | 广州： 天河区珠江新城信合大厦 | 许启新 | 起重伤害 | 其它 | 死亡：1重伤：1 | 汽车吊左前、后腿未伸到位，支腿下没有垫钢板或枕木。空载、吊臂伸长31m情况下，吊车支腿随地坪下陷后失稳倾覆，将工地马路边总包单位的吉普车砸毁，车内司机受重伤后抢救无效死亡，吊车司机受重伤。 |
| 4 | 7月 13日 | 总包：中铁十四局集团有限公司 分包：广州市天河东圃源华水泥预制厂 | 广州： 开发区夏港大道XG3标 | 陈益刚 | 车辆伤害 | 其它 | 1 | 凌晨1时10分，运输热拌沥青的司机在等待卸料时，因疲劳在待铺沥青的路面上睡觉（躺在大射灯的后面），被另一运货到工地的车辆驶过而压死。 |
| 5 | 7月 13日 | 湛江市粤西建筑工程公司深圳分公司 | 深圳： 阳光天地A栋 | 林绍福 | 高处 坠落 | 脚手架 | 1 | 在搭设加固29层外脚手架卸料平台下的水平杆时，黄某感觉天热除去衣服和安全带，踩空坠落到4层楼面。 |
| 6 | 7月 20日 | 台山市第一建筑集团公司 | 东莞： 莞城区金牛路10-11号装卸工程 | 陈新炳 | 坍塌 | 脚手架 | 1 | 一阵强风刮过，使临街脚手架整体倒塌并砸中一辆路过的小型面包车，司机受重伤后经抢救无效死亡。 |
| 7 | 7月 20日 | 新会市冈州基础工程有限公司 | 江门： 新会市金辉花园6座 | 廖华焕 | 高处 坠落 | 脚手架 | 1 | 外墙装卸施工已临近完工，脚手架已部分拆除。罗某在7楼进行外墙清洗时，从脚手架与墙缝隙跌落到3楼。 |
| 8 | 7月 20日 | 东莞市骏鹏建筑工程公司 | 东莞： 塘厦镇友德机械有限公司 | 杨国坚 | 坍塌 | 土石方工程 | 2 | 2人到天然基础基坑底（约6.5m深）进行清理，基坑突然坍塌，躲避不及被埋。施工违反规程，无深基坑开挖方案、不放坡和护壁、挖出的淤泥在坑边堆放达3m多高。 |
| 9 | 7月 21日 | 中铁四局集团深圳分公司 | 深圳： 地铁一期22标段铺轨工程 | 汪崎峰 | 车辆伤害 | 其它 | 1 | 轨道车下坡时刹车失灵，将安装轨道的龙门吊撞倒，将木工挤压身亡。 |
| 10 | 7月 23日 | 茂名市茂南建筑工程有限公司 | 茂名： 茂名乙烯一区B2栋 | 吴伟鸿 | 坍塌 | 井字架 | 死亡2 重伤1 | 在安装井字架时架体自由高度超高且无拉结稳固措施，发生突然倒塌，两名工人随架坠落地面，经送医院抢救无效死亡。在地面作业的另两名木工也被物料击伤。 |
| 11 | 7月 23日 | 茂名华粤建筑安装工程总公司 | 茂名： 茂名市众和化塑有限公司呈驰化工基地综合楼 | 冯 谦 | 坍塌 | 井字架 | 1 | 在安装井字架时架体自由高度超高且无拉结稳固措施，发生突然倒塌，1名工人随架坠落，抢救无效死亡。 |
| 12 | 7月 25日 | 湛江市第一建筑工程公司深圳分公司 | 深圳： 雅颂居工程 | 吴观佳 | 高处 坠落 | 脚手架 | 1 | 在拆除5层处的脚手架防护棚时踩空坠落地面，送医院抢救无效死亡 |
| 13 | 8月 4日 | 源城建筑工程总公司 | 河源：远东广场 | 许庆君 | 坍塌 | 井字架 | 2 | 在安装加高调试井字架时突遇台风，架体被风刮倒，两名工人从井架吊蓝30m高处随架坠落地面，经送医院抢救无效死亡。 |
| 14 | 8月 4日 | 南海区建筑工程公司 | 佛山： 南海区桂城工业园北地块（厂房） | 李智雄 | 坍塌 | 井字架 | 2 | 晚上10时左右，台风袭击，井字架被刮倒下，造成一名门卫和一名铁工死亡。另一名铁工受轻伤。 |
| 15 | 8月 7日 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 佛山：顺德区陈村碧桂花城翠湖畔一区13座 | 何健伦 | 高处 坠落 | 井字架 | 1 | 杂工覃某在使用吊笼清理六层楼面垃圾时，在吊笼口处坠落到笼内的地面，送医院抢救不治死亡。 |
| 16 | 8月 9日 | 丰顺县第二建筑工程公司深圳分公司 | 深圳： 宝安区泰华明珠工程 | 林旭彬 | 坍塌 | 脚手架 | 3 | 拆除脚手架时，违规将拆除的钢管堆放在25层的悬挑防护棚上，由于荷载过大棚架倾斜，造成1名工人坠落，10多根钢管一同坠落，砸到工地围墙外2名社会人员。上述3人送医院抢救无效，于当日死亡。 |
| 17 | 8月 17日 | 总包：番禺区第五建筑工程公司 分包：番禺方正物业管理有限公司 | 广州： 番禺区华景新城六期9号楼 | 胡炽洪 | 起重伤害 | 塔吊 | 1 | 塔吊司索在塔吊吊起钢丝（约1.5吨）10m高后，返回起点准备下一次起吊；此时塔吊的钢丝绳打滑，吊物下落砸到司索头部致死。 |
| 18 | 8月 21日 | 总包：广东海外建设总公司 分包：东莞南城区建筑工程公司 | 广州： 开发区纶麒、伟通厂房 | 高升潮 | 高处 坠落 | 其它 | 1 | 搭设便桥铺屋面板，在铺设时站立不稳坠落地面，送医院抢救无效死亡。 |
| 19 | 8月 21日 | 江门市蓬江区潮连建筑公司 | 江门： 蓬江区信力五金橡胶厂厂房C座 | 何林海 | 坍塌 | 其他 | 2 | 两名工人在安装铝合金窗防盗网时，被上面突然倾覆倒塌的排水沟梁压倒，经抢救无效死亡。 |
| 20 | 8月 23日 | 施工队（无资质） | 茂名： 信宜市人民路赵某自建七层住宅 |  | 高处 坠落 | 洞口临边 | 1 | 在施工时从7层坠落到6层，经抢救无效死亡于次日死亡。 |
| 21 | 8月 23日 | 南雄市市政工程建设公司 | 韶关： 南雄市雄州镇银兴花园 | 吴海兴 | 高处 坠落 | 井字架 | 1 | 当事人在8楼将将三斗车建筑垃圾推进提升机吊蓝，提升机机手开机下降，此时当事人还在吊蓝内，见状慌忙想跳离吊蓝时从边上坠落到地，送医院救治无效死亡。 |
| 22 | 8月 26日 | 湖北省工业建筑总承包集团公司 | 江门： 新会区双水发电厂除灰控制楼工程 | 郭明州 | 高处 坠落 | 脚手架 | 1 | 当事人在三层（高9.87m）外脚手架上清理构件，踩在脚手板上，而脚手板下的小横杆被擅自拆除后形成1.1m的探头板，人与扳一齐坠落至地面，送医院救治无效死亡。 |
| 23 | 8月 27日 | 深圳市深安企业有限公司 | 深圳： 龙岗区移动通信机楼 | 谭了 | 高处 坠落 | 洞口临边 | 1 | 施工6层屋面的水箱顶部沙浆保护层，邹某推车运沙浆时从水箱顶部采光洞口坠落到6层屋面（高度7.9m）。 |
| 24 | 8月 27日 | 深圳市深安企业有限公司 | 深圳： 龙岗区移动通信机楼 | 谭了 | 起重伤害 | 洞口与临边 | 死亡1 重伤1 | 4名工人加班安装6层楼面的空调静压箱。21：50分，空调静压箱被起吊放到6层楼面后，用手动葫芦提升就位时，因箱两侧焊接的钢筋吊耳不牢发生断裂，箱体失稳将工人李某撞出楼面后落地（21.8m高）死亡。另一人被砸伤。 |
| 25 | 9月 2日 | 施工队（无资质） | 河源： 紫金县石油公司旧办公楼拆除 |  | 坍塌 | 拆除 | 1 | 在四级风雨中，拆除第三层（顶层）女儿墙时墙体坍塌，被压致死。 |
| 26 | 9月 5日 | 龙川县建筑工程总公司 | 河源：龙川县水贝经济开发区李巧明住宅 | 唐 彬 | 高处 坠落 | 井字架 | 1 | 唐某在地面检修井字架提升机平衡锤时,拿掉部分平衡锤块,使吊蓝失去平衡后见状想按住，但却随平衡锤提升至架顶坠落吊蓝内致重伤,送县人民医院抡救无效死亡. |
| 27 | 9月 16日 | 惠阳建设工程总公司 | 惠州： 宝星磁电有限公司第二期宿舍 | 黄燕鹏 | 物体打击 | 井字架 | 1 | 天面水池因浇捣混凝土，物料提升机吊蓝高度不够高，工地电工指挥、安装吊蓝时，吊蓝钢丝绳突然断裂跌落把一名工人压至重伤后经抢救无效死亡。 |
| 28 | 9月 28日 | 茂名市电白建筑工程总公司 | 广州： 芳村区花地湾翠竹苑A3幢商住楼 | 蔡瑞健 | 高处 坠落 | 洞口与临边 | 1 | 在四楼手扶电梯预留洞口处失足坠落到三楼死亡。 |
| 29 | 9月 29日 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 深圳： 碧湖宾馆 | 袁和升 | 高处 坠落 | 脚手架 | 1 | 在4m高的脚手架上安装屋面柱钢筋绑扎时，失足坠落。 |
| 30 | 9月 29日 | 总包：广东省工业设备安装公司 分包：文冲船厂劳动服务公司 | 深圳： 深圳会展中心 | 陈有明 | 坍塌 | 拆除 | 1 | 在拆除12m高的钢结构胎架时，由于钢架底部固定螺杆已被拆除，造成钢架失稳倾倒，摔下后经医院抢救无效死亡。 |